Лекция Ищенко 2

Регистры процессора

Имеются следующие категории:

- Общего назначения

- Указатели инструкций и регистры флагов

- Регистры сегментов

- Управляющие регистры

- Системные адресные регистры

- Регистры отладки

- Регистры тестирования

- Регистры общего назначения: AX, BX, CX, DX - 32 битные. Каждый регистр может быть разделен на два регистра: AX = AH(16) + AL(16). EAX, EBX, ECX, EDX - 64 битные. Предназначены для временного хранения обрабатываемых данных.

- EIP - указатель инструкций. Содержит смещение следующей исполняемой инструкции относительно текущего кода.

EFLAGS:

  - ID - флаг доступности команды идентификации

  - VIP - виртуальный запрос прерывания

  - VIF - виртуальная версия флага прерывания

  - IF - флаг прерывания

  - AC - флаг контроля выравнивания, проверяет привилегии программы (приоритеты)

  - VM - флаг, показывающий работу в защищенном режиме

  - RF - флаг возобновления, используется при отладке программ

  - TF - флаг пошагового режима

  - SF - флаг знака

  - AF - флаг дополнительного переноса (займа), если не вышли за разрядную сетку

  - PF - флаг четности (количество единиц в регистре)

  - CF - флаг переноса старшего бита

  - ZF - флаг нулевого результата (регистр данных, переноса, знака = 0)

  - IOPL - флаг вложенности задач, флаг приоритета ввода-вывода

  - OF - флаг переполнения

- Содержат ячейки памяти

  - CS - коды команд

  - SS - сегмент стека

  - DS - сегмент данных (в базовой ЭВМ регистр данных)

  - ES, FS, GS - дополнительные сегменты. В реальном режиме выделяется 64кб, а в защищенном 4гб

- Управляющие регистры. В общем случае хранят признаки состояния процессора, общие для всех задач.

  - PE - разрешение защиты данных (ячеек памяти)

  - MP - выполняет проверку работы процессора с плавающей точкой

  - EM - проверка наличия эмуляции работы

  - TS - переключатель задач

  - ET - индикатор дополнительных команд

  - NE - индикатор сообщения о числовой ошибке (ошибке в числе)

  - WP - открытие данных только на чтение

  - AM - разрешение работы на разных уровнях привилегий

  - NW - запрет сквозной записи кэша

  - CD - выключение кэша

  - PG - включение режима страничной переадресации памяти

  - CR1 - зарезервирован

  - CR2 - линейный адрес, по которому получен последний отказ страницы памяти

  - CR3 - физический адрес таблицы каталога страниц

  - CR4 - содержит архитектурные решения процессора

- Системные адресные регистры - предназначены для ссылок на сегменты и таблицы сегментов

  - GDTR (global descriptor table register) - общий регистр описания всех регистров

  - IDTR (interrupt =/=) - таблица прерываний

  - TR (task register) - указатели на исполняемые задачи

  - LDTR (local descriptor task register) - вспомогательный регистр, указывающий на текущие исполняемые адреса

- DR (debug register) 0...7 - предназначены для создания и управления отладочными точками остановок

- TR 0...7 - используются для проверки других регистров

Режимы работы процессора

Реальный - каждой программе доступны все регистры процессора и вся память. В этом режиме могут работать только однозадачные системы или системы с четко заданным приоритетом, с условием, что наивысший приоритет имеет право включения режима защиты от записи.

Виртуальный (защищенный) режим - предназначен для многозадачных систем с четким разделением всех ресурсов между задачами, при этом каждая из задач может получить в свое пользование любое количество из доступных ресурсов, а также виртуальных ресурсов.

Типы обращения к памяти

Сегментный - каждой задаче выделяется необходимое количество памяти. Не нужно долго искать где что находится. Записывается и считывается блоком. Минус - фрагментация памяти.

Страничный - весь объем памяти разделяется на одинаковые страницы. Под задачу отводится страницы, объем которых не менее требуемого для выполняемой задачи. Минус - потеря объема. Плюс - минимум фрагментации и быстрота перекидывания страниц на диск и обратно.

Сегментно - страничный - выделяются сегменты, которые могут разделяться на страницы.